Załącznik nr 1E do SIWZ

Szczegółowy opis Części 5 zamówienia pn:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zagospodarowanie i odnowa terenu skweru zieleni przy ulicy Grażyńskiego

Zadanie polega na zagospodarowaniu i odnowie terenu skweru zieleni przy ulicy Grażyńskiego o powierzchni 0,1 ha w obrębie działki nr 203/67 poprzez dokonanie nasadzeń drzew, krzewów roślin wieloletnich i bylin wskazanych w pkt. I.

Rozmieszczenie nasadzeń poszczególnych roślin stanowi załącznik E1.

Główne wejścia na teren skweru znajdują się od ul. Grażyńskiego i ul. Słonecznej. W bliskim sąsiedztwie skweru znajduje się parking przy ul. Słonecznej. Skwer zlokalizowany jest przy głównym trakcie dla pieszych.

W chwili obecnej na skwerze znajdują się wiekowe drzewa, które zostaną zachowane 
i poddane pracą pielęgnacyjnym w trakcie realizacji projektu. Nowe drzewa i krzewy ukształtowane będą w formie jak najbardziej zbliżonej do naturalnej, co znacząco wpłynie na różnorodność biologiczną tego miejsca.

I. Wykaz roślin oraz pozostałych materiałów:

a) Rośliny:

| Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Obwód dnia na wys. 1 m | Rozmiar/ wysokość | Forma sprzedaży | Przykładowa wizualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surmia bignoniowa 'Nana', łac. Catalpa bignonioides 'Nana' | szt | 10 | Od 16 cm | Od 140 cm | B |  |
| 2 | Wiśnia 'Kiku-shidare-zakura', łac. Prunus 'Kiku-shidare-zakura' (P.serrulata) | szt | 10 | Od 15 cm | Od 250 cm | B |  |
| 3 | Tulipanowiec amerykański, łac. Liriodendron tulipifera | szt | 3 | Od 10 cm | Od 350 cm | B |  |
| 4 | Tulipanowiec amerykański 'Aureomarginatum', łac. Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | szt | 3 | Od 14 cm | Od 180 cm | B |  |
| 5 | Tulipanowiec amerykański 'Glen Gold', łac. Liriodendron tulipifera 'Glen Gold' | szt | 3 | Od 6 cm | Od 140 cm | B |  |
| 6 | Glicynia chińska, łac. Wisteria sinensis | szt | 6 |  | Od 100 cm | B |  |
| 7 | Wiąz górski 'Camperdownii’, łac. Ulmus ‚Camperdownii’ | szt | 6 | Od 14 cm | Od 280 cm | B |  |
| 8 | Klon jesionolistny 'Flamingo’, łac. Acer negundo 'Flamingo’ | szt | 3 | Od 12 cm | Od 180 cm | B |  |
| 9 | Klon zwyczajny 'Drummondii', łac. Acer platanoides 'Drummondii’ | szt | 3 | Od 14 cm | Od 350 cm | B |  |
| 10 | Klon zwyczajny 'Globosum', łac. Acer platanoides 'Globosum' | szt | 3 | Od 14 cm | Od 200 cm | B |  |
| 11 | Klon polny 'Elsrijk', łac. Acer campestre 'Elsrijk' | szt | 2 | Od 20 cm | Od 400 cm | B |  |
| 12 | Brzoza brodawkowata, łac. Betula pendula | szt | 3 | Od 14 cm | Od 200 cm | B |  |
| 13 | Brzoza brodawkowata 'Fastigiata', łac. Betula pendula 'Fastigiata' | szt | 3 | Od 16 cm | Od 350 cm | B |  |
| 14 | Brzoza brodawkowata 'Gracilis', łac. Betula pendula 'Gracilis' | szt | 3 | Od 14 cm | Od 200 cm | B |  |
| 15 | Brzoza pożyteczna 'Doorenbos', łac. Betula utilis 'Doorenbos' | szt | 3 | Od 14 cm | Od 200 cm | B |  |

b) Pozostałe materiały:

| Lp. | Nazwa | jm | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie trawnika | m2 | 300 |  |
| 2 | Wykonanie nasad | kpl | 1 |  |
| 3 | Ziemia (warstwa grubości 0,12 cm) | ha | 0,25 |  |

UWAGA:

Oznaczenie forma sprzedaży dot. wielkości bryły korzeniowej/ pojemnika:

C - pojemnik okrągły,  P - pojemnik kwadratowy,

C1 - pojemnik okrągły o pojemności 1l,

C2 - pojemnik okrągły o pojemności 2l,

C3 - pojemnik okrągły o pojemności 3l,

C4 - pojemnik okrągły o pojemności 4l,

C5 - pojemnik okrągły o pojemności 5l,

C8 - pojemnik okrągły o pojemności 8l,

C10 - pojemnik okrągły o pojemności 10l,

P9 - pojemnik kwadratowy (9x9 cm) o pojemności 0,5 l,

P11 - pojemnik kwadratowy (11x11 cm) o pojemności 1,5l,

P13 - pojemnik kwadratowy (13x13 cm) o pojemności  2l,

B - roślina z bryłą korzeniową .

II. Wymagania dotyczące materiału roślinnego (zwanego dalej „materiałem”) wskazanego w tabeli i wykonania jego nasadzeń:

1. Materiał:

- Materiał musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego podanymi w tabeli 1, jednolity w całej partii, zdrowy, nie zwiędnięty.

- Materiał musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, w szczególności pod względem wielkości. Materiał musi być:

a) Drzewa:

- w dobrej kondycji zdrowotnej,

- w wysokim turgorze,

- nie wygięte,

- pozbawione chorób i szkodników,

- zdrewniałe,

- zahartowane tj. powinny przejść proces aklimatyzacji w warunkach klimatycznych Polski,

- prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości, średnicy i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia,

- zachowane proporcje pomiędzy pniem, korona i bryłą korzeniową,

- system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany, wieku i sposobu uprawy rośliny, nie przesuszony,

- bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu,

- bryły drzew liściastych o obwodzie pnia min. 10 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego,

- rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami,

- rośliny winne być regularnie szkółkowane w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata,

- pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany a przerost ostatniego roku winien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,

- pędy boczne korony drzewa winny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie – odpowiednio dla gatunku i odmiany,

- blizny (wynikające z cięcia formującego) na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

- Pokrój materiału, barwa liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany. Ponadto materiał w danym gatunku i odmianie musi charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innej odmiany materiału lecz 
z zachowaniem gatunku i koloru wykazanego w tabeli 1 tylko w przypadku braku jego dostępności.

- Materiał musi być oznaczony etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską.

- Bryła korzeniowa materiału winna być przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona.

- Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne materiału,

- objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.

2. Nasadzenia materiału:

- Przy sadzeniu materiału należy wykonać doły o średnicy i głębokości dostosowanej do bryły korzeniowej, a w szczególności:

a) drzewa należy sadzić w dołki 70 x 70 x 70 cm wraz z wykonaniem misy, kształt dołów dowolny.

- Glebę pod materiał należy dokładnie oczyścić, ze względu prawdopodobieństwo występowania w podłożu gruzu, kamieni czy resztek korzeni.

- Dla zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem materiału z ciężką bryłą korzeniową należy je posadowić na nienaruszonej glebie rodzimej.

- Przed nasadzeniem materiału należy usunąć wierzchnią warstwę darni i innych roślin zielonych, oczyścić miejsce nasadzeń z ewentualnych resztek budowlanych, kamieni, „starych” korzeni oraz innych zanieczyszczeń.

- Miejsce nasadzenia należy starannie, ręcznie odchwaszczyć.

- Sposób sadzenia materiału:

Wolną przestrzeń w dole wypełnić dojrzałym kompostem, substratem roślinnym lub ziemią ogrodniczą (w zależności od rodzaju materiału), która winna charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi, po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać, po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać, a powierzchnię ziemi wokół drzew uformować w misę (aby umożliwić zatrzymywanie wody w pobliżu rośliny o średnicy równej średnicy dołu). Następnie obficie podlać, tak aby gleba osiadła.

Przed przystąpieniem do realizacji nasadzeń Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu próbek stosowanej ziemi.

- Materiał sadzony z brył korzeniowych tj. tzw. gołym korzeniem - korzenie należy umieścić na kilka godzin przed sadzeniem w wodzie, jeśli korzenie są zbyt długie i/lub  zawijają się przy sadzeniu, należy je skrócić.

- Po dokonaniu posadzenia materiału – należy wykonać tzw. cięcia korekcyjne/sanitarne celem usunięcia ewentualnych pędów uszkodzonych oraz odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym, a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce).

- Opalikowanie drzew: 3 paliki (Ø 8 cm, h 2 m), 3 wiązania elastyczne w celu utrzymania palików. Ponadto zastosować osłonki ponad gruntem dla ochrony szyi korzeniowej przed uszkodzeniem podczas wykaszania trawy.

- Roboty ziemne prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący roślinom.

III. Rozmieszczenie pozostałych materiałów

- Rozłożenie agrowłókniny: bez agrowłókniny,

- Rozłożenie ziemi: rozłożyć pod nowymi nasadzeniami na powierzchni 2500m2.

IV. Pozostałe wymagania

- Przed posadzeniem Zamawiający dokona odbioru materiału, w trakcie którego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące jakości, pochodzenia i okresu szkółkowania materiału.

- Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo obejrzenia materiału przed dostawą a w uzasadnionych przypadkach poddać losowo 1% materiału (co najmniej jeden) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie materiału. Zamawiający nie będzie miał wówczas obowiązku zapłacić Wykonawcy za zniszczony materiał.

- Wymagany jest wywóz całego urobku z miejsca wykonywania prac. Pozostałości po wykonanych pracach są własnością Wykonawcy i zostaną zagospodarowane zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987 z późniejszymi zmianami) na koszt Wykonawcy.

- Miejsce prowadzenia prac winno być oznakowane taśmą i zabezpieczone przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający wstęp na teren osób postronnych a prace należy prowadzić z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace zgodnie z dokumentacja przetargową, sztuka ogrodniczą oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz obowiązującymi normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji prac oraz uporządkowania po ich zakończeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach celem omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.